شئون العمليات

الإدارة العامة للسلامة

متطلبات السلامة للمعارض الموسمية المؤقتة

أولا/ اشتراطات عامة

01 يجب الحصول على موافقة الجهات المختصة (الأمانات أو البلديات- وزارة التجارة والصناعة) بإقامة المعرض.

02 تقديم ما يثبت أن المواد المصنعة منها الخيام مقاومة للهب وفقا للمواصفات السعودية أو العالمية بهذا الخصوص.

03 تطبق هذه التعليمات على الخيام المقاومة للهب والتي تزيد مساحتها عن (19)م2 وكذلك سعة (50) شخص أو أكثر ولفترة استخدام لا تزيد عن (180) يوم خلال السنة الواحدة في الموقع الواحد.

04 تقديم مخطط تفصيلي للموقع والخيام يتضمن تجهيزات المخارج والأجهزة والتمديدات الكهربائية ومعدات الوقاية من الحريق المطلوبة وكذلك طرق وصول سيارات الإطفاء.

05 إحضار شهادة من مكتب هندسي تثبت سلامة الخيام من الناحية الإنشائية حتى لا تكون عرضة للسقوط والانهيار ومقاومتها للعوامل الجوية.

06 أن يتم التفتيش على الموقع بشكل دوري بما لا يقل عن مرتين خلال فترة التصريح الواحد.

ثانيا/ اشتراطات الموقع

01 يجب أن تقع الخيام على بعد (6.1) متر من حدود المباني أو الخيام أو مواقف السيارات ، ويستثنى من ذلك المسافات الفاصلة بين الخيام التي لا تستخدم للطبخ إذا لم تتعدى المساحة (1394)م2.

02اذا زادت مساحة الخيمة عن (1394)م2 فان المسافة بينها وبين الخيمة المجاورة لا تقل عن (15.2) متر بحيث يتم قياس المسافة من الجدار الخارجي للخيمة .

(استثناءات)

- المسافات الفاصلة بين الخيام غير المستخدمة في الطبخ غير مطلوبة إذا لم تتعدى مساحة الأرضية الكلية (1394) م2.

- الخيام لا داعي لفصلها عن المباني في حال تحقيق جميع الشروط التالية:

- عدم تجاوز المساحة الكلية لهذه الخيام (929)م2.

- عدم تجاوز المساحة الكلية لهذه الخيام لحدود المساحة الأرضية المسموح بها .

- تأمين وسائط الدخول لكلٍ من المباني والخيام بما في ذلك مسافات الانتقال.

- توفير طرق الوصول لسيارات الإطفاء .

03يسمح بربط الخيام مع بعضها البعض بواسطة ممرات على أن يتم تركيب أبواب مخارج للطوارئ في بداية ونهاية الممر كما يتم عمل فتحات لا تقل عن عرض(3.7) متر على كل جانب من الممر ومقابل بعضها البعض تقريبا (كما في الشكل التالي).

04يجب عمل فواصل حريق أو طريق الإطفاء لا يقل عن (3.7) متر عرضا خالي من العوائق على جميع جوانب الخيام .

05 في أماكن خدمة العاملين فقط يجب أن يكون اتساع الممر (60) سم كحد أدنى وأن لا يقل عن الاتساع المطلوب لعدد العاملين الذين يخدمهم الممر.

06 في الأماكن العامة يجب توفير ممرات بعرض لا يقل عن (1.1) متر خالية من العوائق ومنبسطة في الأماكن التي قد يوجد بها مقاعد ، كما يجب أن يزيد عرض الممر في جميع النقاط كلما اتجهنا للأمام بحيث يتم توفير ما لا يقل عن (30) سم لعرض الممر لكل (50) شخص يتم خدمتهم بذلك الممر في تلك النقطة.

ثالثا/مخارج الطوارئ

01 توضع المخارج بأماكن متساوية حول محيط الخيام ، كما يجب أن يكون موقع جميع النقاط على بعد (30.5) متر أو أقل عن أي مخرج.

02 ينبغي أن تحتوي الخيام على الأقل على مخرج طوارئ واحد وأن يكون اتساع  ممرات المخارج المطلوبة كما هو مبين بالجدول .

03 يجب أن تبقى فتحات المخارج في الخيام مفتوحة ما لم تغطى بستائر مقاومة للاشتعال وينبغي أن تتوافق الستائر مع المتطلبات التالية:

- يجب أن تكون عملية فتح الستائر عن طريق الانزلاق المثبت على داعم معدني. كما يجب أن يكون الداعم (2) متر كحد أدنى فوق مستوى الأرضية عند المخرج .كما يجب أن تكون الستائر مرتبة بحيث لا يعيق أي جزء من الستارة المخرج حال فتحها.

-  يجب أن تكون الستائر مميزة بلون معين أو ألوان تخالف لون الخيام.

جدول يوضح الحد الأدنى لعرض مخارج الطوارئ

| الطاقة الاستيعابية | الحد الأدنى لسبل الهروب | الحد الأدنى من اتساع سبل الهروب (ملم) | الحد الأدنى من اتساع سبل الهروب (ملم) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | الخيام أو المظلات | الهياكل المؤقتة |
| 10-199 | 2 | 1829 | 914 |
| 200-499 | 3 | 1829 | 1829 |
| 500-999 | 4 | 2438 | 1829 |
| 1000-1999 | 5 | 3084 | 2438 |
| 2000-2999 | 6 | 3084 | 2438 |
| أكثر من 3000 | 7 | 3084 | 2438 |

- إذا زاد العدد عن (3000) شخص فيجب أن لا يقل المجموع الكلي لاتساع سبل الهروب عن (مجموع الأشخاص مضروب في (5.1ملم)).

- (مثال) لو كانت الطاقة الاستيعابية تقدر بـ (3100) شخص فان المجموع الكلي لاتساع سبل الهروب يجب أن لا يقل عن (3100X 5.1ملم=15810ملم).

-  أبواب المخارج يجب أن تفتح باتجاه المخرج .

-  يجب أن تكون علامات المخارج واضحة وتركب في مداخل المخارج المطلوبة كما يجب أن تركب علامات الخروج في أي مكان تستدعيه الحاجة للإشارة إلى أماكن الخروج عندما يكون عدد الأشخاص الذين يخدمهم المخرج أكثر من (50) شخص.

- يجب توفير مصدر طاقه من بطاريات أو من مولد عندما تكون الطاقة الاستيعابية (300) شخص فأكثر.

-  يجب أن يتم المحافظة على المخارج والممرات التي يسلكها شاغلي الموقع في جميع الأوقات وعندما تكون الممرات مغطاة بارتفاع لا يقل عن (2.4) متر يجب أن تتم المحافظة على سطح الممر بطريقة جيدة.

رابعا/ متطلبات الحماية من الحريق

01 توفير صناديق للحريق يتم تغذيتها من خزان مياه خاص بالحريق تغطي جميع النقاط داخل الموقع.

02 توفير طفايات حريق تغطي جميع أنحاء الخيام بحيث يتم توزيعها في أماكن مناسبة لا تبعد عن بعضها أكثر من (20) متر ويحدد العدد بطفاية واحد لكل (200) م2.

خامساً / اشتراطات السلامة الكهربائية

01 أن تكون كافة التمديدات الكهربائية معزولة ومطابقة للائحة الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وعلى صاحب الطلب تقديم شهادة من مؤسسة متخصصة.

2 عدم زيادة الأحمال الكهربائية عن الحد المسموح به ( كمية التيار المعطى من قبل شركة الكهرباء) .

03توفير قاطع كهربائي أوتوماتيكي E.L.C.B)).

04دفن الكيابل تحت الأرض بعمق لا يقل عن 25سم على أن يكون مسار الكيبل من طرف الأرض وليس من وسطها.

05تأريض جميع الأجهزة والمعدات الكهربائية وكذلك المعرض حال كونه من الأنواع الموصلة للتيار الكهربائي.

06توفير مصدر إنارة احتياطي .

سادسا / متطلبات السلامة العامة

- توفير تهوية طبيعية وميكانيكية للموقع.

- عدم السماح بتخزين كميات كبيرة في الموقع خصوصا إذا كانت تلك المواد قابلة للاشتعال .

- منع تكديس الكراتين والنفايات وإخراجها بشكل يومي .

- أخذ التعهد على صاحب المهرجان بتنفيذ ما ورد أعلاه وتحمله مسئولية ما قد يحدث لا قدر الله عند مخالفته للتعليمات مع تطبيق العقوبات بحدها الأقصى على كل مخالف ( كون أن مثل هذه المخالفات تعتبر من المخالفات الحالة التي نص عليها نظام لائحة العقوبات بإزالتها الفورية وإيقاع العقوبة بحدها الأعلى).

- يجب ازالة الحشائش والقش أو أي مواد مشابهة وقابلة للاشتعال من داخل محيط المعرض.

- يمنع استخدام الألعاب النارية على بعد اقل من (30.5) متر من حدود المعرض.

- يجب أن توجد مسافة أمان لا تقل عن (90) سم بين الجدار الخارجي للخيمة وجميع المحتويات الداخلية.

- يجب أن تكون الأرضيات داخل المعرض ومحيطه على بعد (9.1) متر خالية من أي مادة قابلة للاشتعال.

- لا يسمح بوجود المعدات التي ينبعث منها لهب حريق أو حرارة أو مادة قابلة للاشتعال من سائل أو غاز أو أجهزة الطبخ وغيرها أو أي معدة أخرى من داخل أو محيط الخيمة.

- يجب أن تكون مواقع معدات الطبخ والتدفئة على بعد (3) أمتار من المخارج والمواد القابلة للاشتعال.

- لسلامة الأشخاص الموجودين في الخيام والمعارض يجب توفير فريق دعم من قبل المالك أو الوكيل وذلك بتعيين شخص أو أكثر مؤهلين للقيام بالإجراءات المناسبة لمكافحة الحريق وعمليات الإخلاء وذلك بمعدل مشرف واحد لكل (250) شخص على مدار الساعة طيلة أيام العرض.

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،